全自动汽油氧化安定性测定仪操作规程

- 试验过程

- 仪器预热：试验需要提前将仪器开机，自动预热到100±2℃；

- 准备油样：利用试样瓶准备50ml油样；

- 安装氧弹：将准备好的试样瓶放入氧弹中，然后再将氧弹利用扳手旋紧；

- 自动充放氧气：将相对应的传感器和充氧接头插入同一氧弹，在试验运行准备界面点击“自动充氧”，仪器将自动充放氧，根据界面的提示做相应的操作；

- 开始测试：等待浴温达到100±2℃后，将相氧弹放入测试孔，点击相对应氧弹检测按钮，开始测试；

- 等待试验完成，仪器将自动报警并停止试验，关机后等待仪器冷却后再将氧弹取出，以防烫伤。

注意事项：

      - 仪器启动后系统软件会自动启动，需要手动打开软件。

      - 氧弹密封圈为消耗品，定时要更换，防止氧气泄漏。

      - 外接氧气出口压力<1.2mPa